太空天氣視覺化系統：由福衛七號精密定軌建立實測熱氣層密度判據

AOSWA 2026 投稿之中文詳細版　—　內部討論用，非投稿文本

版本 2026-08-19　·　撰寫：SpaceWeather 專案　·　狀態：待同儕審閱

一、這份文件要討論什麼

本專案的軌道預報網域原本四條分級規則全部以 Kp／Ap 為門檻。那是地磁代理指標——地磁擾動強不等於熱氣層密度一定高，只是相關。本次工作以福衛七號精密定軌反演出實測的密度增強倍數，使該網域首次具備非代理的判定基礎，並據以檢驗既有代理判據的偏差。

請同儕特別針對第五節（方法）與第八節（待確認事項）給意見。第七節列出本次工作中曾經算錯、後來如何發現與修正的三個地方——列出它們是為了讓審閱者能判斷結論的可信程度，不是為了自陳。

二、系統概述

系統是一個開源網頁應用，將太空天氣風險呈現為三個衝擊網域：短波通信（HF_COMM）、衛星定位（GNSS_PNT）、軌道預報（ORBIT_PREDICTION）。資料層採雙時間軸儲存，每筆記錄同時帶物理有效時刻（valid_time）與入庫時刻（ingest_time），因此歷史事件可以「當時已知的資料」重播，不會有前視偏差。

兩個設計決定的影響大於視覺化本身：

・三態而非兩態：判據可能「已評估且未達門檻」「僅部分可評估」「完全無法評估」。把後兩者併入綠燈，等於把「沒有資料」呈現為「沒有危害」。

・證據來源標記：每個衍生量都帶 observed／modelled／proxy／unavailable，使用者看到的不只是等級，還有該等級的證據基礎。網域層級取其中最弱的一項。

三網域的判據現況

| 網域 | 實測判據 | 代理判據 | 現況 |
| --- | --- | --- | --- |
| HF_COMM | GOES X 射線、質子通量 | — | 判據齊備 |
| GNSS_PNT | 福衛七號掩星 S4、TEC | Kp、閃焰機率 | L3 需 S4＋ROTI；只有 S4 時回報 partial |
| ORBIT_PREDICTION | DRAG_ENHANCEMENT（本次新增） | Kp、Ap | 兩組並用：Kp 給前導，實測給量值 |

partial 的語意是：已有的判據若超標仍會發報，但「沒有告警」不等於「已確認平靜」——缺少的那個判據可能單獨觸發。

三、資料源

| 來源 | 產品 | 本案用途 |
| --- | --- | --- |
| TACC / UCAR CDAAC | 福衛七號 leoOrb 精密定軌（SP3-c，60 秒節奏） | 反演阻力衰減率與密度增強倍數 |
| TACC / UCAR CDAAC | 福衛七號 scn1c2 掩星閃爍指數 | GNSS 網域的 S4 實測判據 |
| 中央氣象署 SWOO | TWTEC、TWDI | 區域 TEC 與地磁擾動 |
| NOAA SWPC | X 射線、質子、Kp 預報、D-RAP 等 | HF 網域判據與預報基準 |
| GFZ Potsdam | Kp／ap、Hp30 | 地磁指數 |
| CelesTrak | 太空天氣快照、地球定向參數（EOP） | F10.7／Ap 驅動、框架轉換 |

福衛七號資料的正式取用條款確認，屬合作夥伴（成功大學團隊）之工作項目，預計於兩年期計畫內完成。目前所依據的 Release Memorandum （F7C2_SpWx_DataRelease_5.pdf）為技術性釋出說明，未見註冊要求或再散布限制；引用時須標註 TACC 與 UCAR CDAAC。

四、為何非用精密定軌不可：TLE 走不通

同樣的量測先以 TLE 做過，失敗。本專案既有的 drag_residual() 以中位數回歸自校準等效彈道係數（B_eff = median(−Δa／s)），實跑庫內六顆福衛七號 2024-01-01 至 2026-08-16 的 TLE：

| 項目 | 結果 |
| --- | --- |
| 每日阻力衰減預期 | 約 40 公尺 |
| TLE 半長軸逐日殘差 RMS | 約 450–680 公尺 |
| 訊噪比 | 約 0.07 |
| 六顆同型同軌道衛星的 B_eff 差異 | 30%（真實差異不可能這麼大） |
| B_eff 逐年變化 | 2024→2026 接近翻倍，方向與推進劑消耗應造成的相反 |

最後一列是關鍵：B_eff 若隨推進劑消耗變化，質量減少應使其下降，實測方向相反。這代表 B_eff 吸收的是經驗模式隨太陽活動漂移的偏差。把它再拿去反演密度，得到的是模式尺度的密度——循環論證。

leoOrb 的弧段重疊一致性實測為 3D RMS 0.25 公尺（徑向 0.15、沿跡 0.17、法向 0.08），平滑後的估計雜訊約 5 公尺。問題不在方法，在輸入資料的精度。

五、方法

5.1　彈道係數為何會消掉

近圓軌道的長期衰減為 da/dt = −B · ρ · sqrt(μa)，其中 B = Cd·A/m。福衛七號的投影面積、阻力係數與乾重皆未公開（且太陽能板為可調傾角，僅憑姿態四元數也算不出投影面積），故無法解出絕對密度。但取同一顆衛星兩個時段的比值時 B 完全消掉：

ρ_now ／ ρ_quiet ＝ (da/dt)_now ／ (da/dt)_quiet

分子分母皆為觀測量，因此不需要任何非公開的衛星參數，也不繼承經驗模式在暴時的偏差。這是本參數能宣稱 inference = observed 的依據。

5.2　條件一：平均窗必須是軌道週期的整數倍

密切半長軸的短週期振幅達 1.7 公里，遠大於每日數十公尺的衰減。若以 6 小時或日曆日取平均，短週期會混疊成假的長期趨勢。本案以軌道週期（約 96.31 分鐘）為窗做中心移動平均，實測可把逐點變異由 1118 公尺壓到 13 公尺，抑制約 85 倍。

5.3　條件二：基線必須先扣掉太陽通量

衰減率是絕對速率，基線隨太陽週期變動極大：實測 2024-05 平靜期約 59 m/日，2026-08 僅約 7.7 m/日，相差近八倍。而測試窗（2024-04-29 至 05-19）內 F10.7 由 132 漲到 238，衰減率隨之由 40 漲到 55 m/日。

初版以滾動分位數當基線，結果平靜期的「增強倍數」是 1.4–1.65 而非 1.0，L1 持續誤觸發——太陽驅動被算成了地磁事件效應。改為以地磁寧靜的分箱（Kp < 4）擬合 log(衰減率) ～ a + b·F10.7，再以該式預測「同一 F10.7、地磁寧靜」應有的衰減率，觀測值除以它即為地磁造成的增強。

擬合結果 b ≈ 0.0058，即 F10.7 每增加 100 sfu 密度約 ×1.78，物理合理。衰減率、F10.7、Kp 皆為觀測量，故此步驟不引入模式。

5.4　跨衛星彙整與機動處理

五至六顆同型、同軌道面的衛星在同一時刻承受同一組大氣，真實密度變化必為共模；單顆的機動則是離群值。因此取值用中位數（對離群穩健）、偵測用標準差（對離群敏感）——兩者的要求相反。離散度超過 0.25 時標 suspect 而非丟棄。

六、結果

6.1　2024-05 Gannon 事件

| 時間（UT） | 衰減率 m/日 | 增強倍數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5/8–5/10 12:00 | 約 59 | 0.91–1.13 | 暴前基線 |
| 5/10 18:00 | 93 | 1.33 | SSC 約 17:05 |
| 5/11 00:00 | 215 | 3.30 |  |
| 5/11 06:00 | 266 | 4.01 | 峰值 |
| 5/11 12:00 | 224 | 3.53 |  |
| 5/11 18:00 | 155 | 2.34 |  |
| 5/12 06:00 | 74 | 1.07 | 恢復 |

六顆衛星在峰值的離散度僅約 10%，非雜訊。相對照的是：同一窗的平靜週（2026-08）五顆殘差相關係數接近零、90% 變異為個別雜訊——平靜期看不到共模訊號是預期的，不能據以否定方法。

6.2　與經驗模式的比較：暴時響應被壓縮

以 MSIS 2.1 沿同一軌跡計算「同一 F10.7、地磁寧靜」為基準的 storm_ratio，與觀測增強倍數相除：

| 觀測增強倍數 | 樣本數 | 觀測中位 | 模式中位 | 觀測／模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| < 1.5 | 72 | 1.01 | 1.09 | 0.85 |
| 1.5 – 2.5 | 8 | 1.80 | 1.21 | 1.40 |
| 2.5 – 3.5 | 1 | 3.30 | 2.52 | 1.31 |
| ≥ 3.5 | 2 | 3.77 | 2.30 | 1.70 |

即模式的暴時響應被壓縮：平靜時略微高估，實際增強愈大就愈低估。

能宣稱的是趨勢，不是絕對量。 觀測側的 F10.7 迴歸基線與模式側的 storm_ratio 之間可能存在常數偏移，該偏移會平移整欄比值。但比值隨增強倍數單調上升這件事對常數偏移免疫，故「響應被壓縮」成立，而「平靜時高估 15%」不可單獨引用。

6.3　密度響應對 Kp 高度非線性

| Kp 區間 | 樣本數 | 增強倍數中位 | 最大 |
| --- | --- | --- | --- |
| < 4（寧靜） | 61 | 1.01 | 1.98 |
| 4 – 5 | 7 | 1.10 | 1.97 |
| 5 – 6（G1–G2） | 2 | 1.21 | 1.50 |
| 6 – 7（G2–G3） | 6 | 1.19 | 1.49 |
| ≥ 7（G3 以上） | 7 | 2.34 | 4.01 |

Kp 6–7 幾乎不推升 550 公里的密度。同一 21 天窗內，Kp 組規則觸發 15 次、實測組僅 4 次且全落在 Gannon——Kp 代理在中等擾動時明顯過度告警。這是實測判據存在的直接理由，也是本次工作最可能引起討論的一點。

6.4　門檻標定

以該窗 83 個 6 小時分箱中的 65 個地磁寧靜箱標定：中位 1.01、P90 1.42、P95 1.60、P98 1.77、最大 1.98。

| 等級 | 門檻 | 駐留 | 遲滯解除 | Gannon 是否觸發 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | ≥ 2.0 | 連續 2 箱 | < 1.6 | 是（連續 3 箱） |
| L2 | ≥ 2.5 | — | < 2.0 | 是 |
| L3 | ≥ 3.2 | — | < 2.6 | 是 |
| L4 | ≥ 4.0 | — | < 3.0 | 是（峰值 4.01） |

L1 取 2.0 恰在寧靜期實測最大值之上，該窗內單箱與連續兩箱的誤報皆為 0。另加駐留條件是因為雜訊不相關而暴期會持續，這比單純調高門檻更能保住靈敏度。calibrated 維持 false。

6.5　附帶成果：TLE 誤差評估

同一份精密定軌可作為 TLE 誤差的真值參考。以 5 顆衛星、7 天、9,923 個比對點測得（550 km、傾角 24 度）：徑向 RMS 0.142 km、沿跡 0.731 km、法向 0.170 km。誤差以沿跡為主且僅沿跡明顯隨 TLE 齡期成長（0–3 h 為 0.43 km，24–48 h 為 1.46 km）。此結果已另撰文件提供Sat_TraingDataExtension 專案，用於取代該案目前假設的協方差。

七、本次工作中已發現並修正的錯誤

列出這些是為了讓審閱者判斷結論的可信程度。三個都不是筆誤，而是會改變結論的實質錯誤。

| 曾經的錯誤 | 如何發現 | 修正 |
| --- | --- | --- |
| 以 6 小時重取樣算出衰減 39 m/日、訊噪比 150 | 改以軌道週期為窗重算後得 7.7 m/日；與 da/dt = −B·ρ·v·a 的理論值約 6 m/日 相符 | 確立平均窗須為軌道週期整數倍；理論值成為驗收依據 |
| 判定某顆衛星「七天內無機動跡象」（已寫入交付文件） | 同樣是混疊所致。正確平滑後該星半長軸在 6 小時內上升 24 公尺，其餘四顆持續衰減 | 更正交付文件；該次機動也解釋了該星沿跡 TLE 誤差為其餘四顆兩倍 |
| 以中位數絕對偏差（MAD）當跨衛星離散度指標 | 自撰測試失敗。n 只有五、六顆時，除非過半衛星偏離否則 MAD 恆為零 | 改為取值用中位數、偵測用標準差；正好偵測不到單顆機動是最需要偵測的情形 |

此外，「以滾動分位數當基線」的錯誤（第 5.3 節）之所以被抓到，是因為本專案 orbit_drag.density_ratio 的註解早已載明該陷阱：「基準二：同一 F10.7、地磁寧靜……否則會把太陽週期當成事件效應」。

八、待確認事項（請同儕優先給意見）

・門檻標定的樣本太薄。僅一個 21 天窗、65 個地磁寧靜樣本，且寧靜期最大值 1.98 幾乎貼著 L1 門檻 2.0，樣本增加後極可能超過。leoOrb 涵蓋 2019 年起，建議回填多個暴期把樣本做厚後再定版。

・單一高度、單一傾角。550 公里、傾角 24 度。極軌與太陽同步軌道的密度響應是否可沿用同一組門檻，需要另行驗證。

・太陽能板可調傾角對 B 的影響未量化。取比值時假設 B 在比較窗內固定；板角隨 β 角變化的週期是數月，故短窗（數日）內應可接受，但未實測。

・觀測與模式兩條基線之間的常數偏移未確定。目前只敢宣稱單調趨勢。要能宣稱絕對偏差，需要獨立的絕對密度校準來源。

・尾隨特性的作業意涵。衰減率標在 t 的值描述 t−6h 到 t，不適合當暴起始指標。與 Kp 組並用是否為最佳配置，值得討論。

・是否要把 RHO_RATIO（觀測／模式）列為正式交付參數。目前由分析工具算出、未入庫。若入庫則須決定基線窗的預設值。

・福衛七號資料的正式取用條款，屬合作夥伴工作項目，投稿前需確認引用方式。

九、附帶發現：一個不產生錯誤數字、只產生缺失數字的失效

本次工作中，環境內的 astropy 7.1.1 與 numpy 2.5.0 不相容，其 time 與 coordinates 模組完全無法載入。兩個互相獨立的斷點：numpy 2.0 移除的陣列函式，以及 astropy 跨套件邊界引用的私有符號（numpy 2.5 已改名）。常見的相容墊片只解決第一個。

更嚴重的是診斷方向被帶偏：某呼叫端攔到 ImportError 後重拋為「請安裝 astropy」，而該套件明明已安裝。實際後果是 TLE 對精密星曆的殘差比對管線無法執行、結果表持續空白且不報錯。

升級至 astropy 8.0.1 後解決（numpy 未動，其他九個共用套件無回歸）。本專案另實作獨立的 TEME↔ITRF 轉換，以 2,636 個實際軌道點對釘 astropy 8.0.1，平均差 0.081 公尺、最大 0.275 公尺，並將參考值固化為不需連網亦不需該套件的回歸測試。

建議的一般結論：相依性驗證應納入作業型太空天氣軟體的資料品質規範，因為這類失效不產生錯的數字，只產生缺的數字——而缺的數字在儀表板上與「平靜」難以區分。這正是本系統把「沒資料」與「沒事」分開的同一個理由。

十、重現指令

| 宣稱 | 指令 |
| --- | --- |
| 擷取 leoOrb 並產生兩個參數 | python -m services.ingest.run --source tacc_leoorb --date 2024.140 |
| 觀測與模式的密度比較 | python tools/density_obs_vs_model.py --start 2024-04-29 --end 2024-05-20 |
| 分級規則行為（含駐留與遲滯） | python -m pytest tests/test_tacc_leoorb.py |
| 框架轉換對 astropy 的回歸釘樁 | python -m pytest tests/test_frames.py |
| 端到端鏈路與無前視偏差回放 | python tools/e2e_demo.py --as-of 2024-05-11T00:00Z |

leoOrb 為手動或排程來源，排除於背景自動更新之外（單日 1.4–2.2 MB，且需連續多日方能算出衰減率）。